- 按键操作

为设定键， 按下此键和辅助键可以进行参数修改设定。

为加一键，按下此键可以使当前系数加一（0-9）,同时按下可使系数快速增加。

为减一键，按下此键可以使系数减一，同时按下     系数快速减少。

温度     差压及压力（可循环可单一显示,按①固定在当前位置）

20.0℃ 0000KPaDP 0 0 0 0 0 m3/h 0 0 0 0 0 0 0 0 m3

累积流量       瞬时流量

二、调零操作：

①首先关闭三阀组的两个取压阀，然后再关闭三阀组的平衡阀（中间这个阀）。

②打开前表盖，按下      键，显示K40，将K40设置为1278，然后再按     键退出。此时变送器会自动调整零点为0。如果还没有调零，可以再重复一次上述操作。

③ 打开两个取压阀，关闭平衡阀。盖上前表盖。调零完毕。